《数字逻辑》实验报告

| 姓名 | 潘兴烨 |  | 年级 |  | 2022级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 20220589 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术 卓越01 |
| 实验名称 | 实验三 多路选择器 |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2023.10.12 | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  | 实验性质 |  | □验证性 设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 1.掌握门电路的设计开发。 2.学习掌握IP核的封装与调用。 3. 调用封装的IP核，用Block Design设计一个三位的4选1多路选择器。 4.熟悉仿真文件的写法，并熟悉将程序写入开发板的流程。 |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 设计一个三位4选1多路选择器电路，分别用Block Design和verilog HDL语言编写代码两种方式实现，通过仿真、看RTL电路图、下载到板子验证其正确性，并比较不同方法实现的异同（逻辑资源、RTL电路图、仿真波形等方面）。 |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 实验原理图。 实验原理是，利用2个与2选1多路选择器进行综合，用两个输入信号控制输入的情况。 但是考虑到我们需要做出三位数据的多路选择器，所以我们需要控制w信号和f信号为3位。 根据 逻辑函数，w若为3为，那么为了完成正确的位运算，s必须也为3位。考虑到开发板案件数量。我们仍然输入1位的s0和s1,但是在输入之后利用译码器拓展位宽，实现逻辑功能即可。 真值表如图： |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 Block design语言编写：首先实现2选1的设计与IP封装，注意实现选择器的位数即可。然后编写转换器，将1位拓展为3位，只需1到111，0到000就可以。 然后建立block design项目，导入并调用IP核，画出电路图。 进行RTL分析，观察结果与自己所连电路的差异。 检查无误后，编写仿真文件，看是否与真值表相对应。 module Mux4x13_tb(); reg [2:0]w0; reg [2:0]w1; reg [2:0]w2; reg [2:0]w3; reg s0; reg s1; wire [2:0]re; Mux4x13_wrapper Mux4x13_wrapper(.w0(w0),.w1(w1),.w2(w2),.w3(w3),.s0(s0),.s1(s1),.re(re)); initial begin w0 = 001;w1 = 010;w2 = 100; w3=111;s0=0;s1=0; #10 s0=1;s1=0; #10 s0=0;s1=1; #10 s0=1;s1=1; #10 $finish; end endmodule 以下为仿真图： 之后连接开发板，并综合程序原文件，输入引脚并产生约束文件。 确认后，保存位xdc文件。之后生成比特流。接着打开硬件程序并打开一个新的硬件目标。然后向开发板中编入文件即可。在开发板上验证自己的逻辑与程序是否正确。 输入w0=001,w1=010,w2=100,w3=111 当s1=0,s0=0时，选择的是w0，w0=001，所以re输出001 s1=0,s1=1,re=w1=010 s1=1,s0=0,re=w2=100 s1=1,s0=1,re=w3=111 经检验，与真值表和仿真生成图相符。 Verilog语言程序设计： 利用了case语句实现选择器功能 module fourone(w0,w1,w2,w3,t,e,f); input [2:0]w0; input [2:0]w1; input [2:0]w2; input [2:0]w3; input [1:0]t; input e; output reg[2:0]f; always@(w0,w1,w2,w3,e,t,f) begin if(e==0) f = 0; else begin case(t) 2'b00:f=w0; 2'b01:f=w1; 2'b10:f=w2; 2'b11:f=w3; endcase end end endmodule 对fourone模块进行RTL分析，生成Schematic： RTL电路图如下： 编写仿真文件： module fourone_tb(); reg [1:0]t; reg [2:0]w0; reg [2:0]w1; reg [2:0]w2; reg [2:0]w3; wire [2:0]f; reg e; fourone fourone(.t(t),.w0(w0),.w1(w1),.w2(w2),.w3(w3),.e(e),.f(f)); initial begin w0 = 000; w1 = 010; w2 = 100; w3 = 111; e = 1; t = 2'b00; #10 t = 2'b01; #10t = 2'b10; #10 t = 2'b11; #10e = 0; #10 $finish; end Endmodule 时序图如下： 综合源文件，在开发板上验证正确性。按键位置与block design一致。 |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 使用block design设计mux4x1的过程中，一开始将2选一多路选择器的位宽锁死在了1位，在后续的bd设计中无法灵活的调用，所以后面采用位宽不定的方法解决了问题 |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 Block design设计：仿真测试和开发板验证 Verilog 设计：仿真测试和开发板验证： 经过电路分析级及真值表情况，判断知结果正确。 逻辑资源对比： Block design实现： Verilog实现： 可见block design会比Verilog实现消耗更多的逻辑资源。这在情理之中，因为block design在某种程度上是未经过简化、优化的逻辑表达式，而纯Verilog在生成RTL的过程中会有优化逻辑的过程。纯粹的block design因为完全是由ip核搭建所以某种意义上类似ASSP的设计方式，没有将FPGA上的逻辑资源利用效率最大化。不同的Verilog语言编程也会有不一样的资源消耗。 RTL异同 Block design： Verilog: 可以看到block design的RTL电路图就是一开始设计是绘制的逻辑电路图形，而verilog则直接生成了一个mux。Mux是由case语句生成的，如果使用if-else语句则电路又会有不同。 七、小组分工情况说明 由潘兴烨完成block design 由张斯宇和曹泽阳完成verilog HDL语言编写和数据汇总 |  |  |  |  |  |