《数字逻辑》实验报告

| 姓名 | 曹泽阳 |  | 年级 |  | 2022级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 20220764 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术 卓越01 |
| 实验名称 | 实验十五 摩尔状态机序列检测器 |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2023.11.23 | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  | 实验性质 |  | □验证性 设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |
| - 实验目的 1.通过实验，掌握有限状态机的设计方法，并用摩尔状态机设计实现“1101”序列检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1、设计“1101”序列检测的状态转换图。 2、并转串模块设计，利用移位寄存器原理，setd 端上升沿将 8 位输入数据 同时锁存到移位寄存器中,在后续的 8 个时钟周期内将 8 位数据逐次移位 输出。 3、调用并转串输出模块，使用 Verilog HDL 语言的行为描述方式实现一个 摩尔状态机，能检测一个 8 位的二进制数据中是否存在“1101”序列，如 果检测到该序列则指定的 LED 灯亮。 4、综合、实现、生成 bit 流，下载到开发板进行验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计（实验原理、真值表、原理图等） 一共三个模块，debounce_button，parallel_serial，seq_det_moore。其中debounce_button 是顶层模块，进行按键消抖并将按键的信号传入到parallel_serial（并转串） 作为时钟信号，parallel_serial 从并行输入中取出来的高位信号进入debounce_button （1011检测模块），根据状态转换图进行判定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 实验过程或算法 按键消抖模块 `timescale 1ns / 1ps // Module Function:按键消抖 /* !按键一般是机械弹性开关，由于机械触点的弹性作用，机械触点断开、闭合时会伴随着一连串的抖动， !这个抖动会使得按键输出的高低电平连续变化，而这并不是真正的按下按键， !如果直接作为开关控制后续电路，就会造成电路的不稳定，因此，需要采用按键消抖。 !机械按键按下时候有一个不稳定的抖动期，这个时间大概在20ms以内， !我们可以利用这个20ms的抖动期，当检测到按键电平变化时20ms计数器重新计数， !若计数器达到20ms，证明按键电平变化以后的20ms内没有再发生电平变化，可以认为是按键真正被按下， !将此时的按键状态放入寄存器进而控制后续电路。 */ module debounce_button (clk,rst,key,key_pulse,en, data_i, data_o,dout); parameter N = 1; //要消除的按键的数量 input clk; //!这里是真实的时钟信号 input rst; //!复位信号 input [N-1:0] key; //输入的按键 output [N-1:0] key_pulse; //按键动作产生的脉冲 input en; input [7:0] data_i; output data_o,dout; reg [N-1:0] key_rst_pre; //定义一个寄存器型变量存储上一个触发时的按键值 reg [N-1:0] key_rst; //定义一个寄存器变量储存储当前时刻触发的按键值 wire [N-1:0] key_edge; //检测到按键由高到低变化是产生一个高脉冲 //利用非阻塞赋值特点，将两个时钟触发时按键状态存储在两个寄存器变量中 //!时钟用两个寄存器存储前一时刻和当前的key的值 always @(posedge clk or negedge rst) //!时钟上升沿或者复位信号下降沿 begin if (rst) begin key_rst <= {N{1'b1}}; //初始化时给key_rst赋值全为1，{}中表示N个1 key_rst_pre <= {N{1'b1}}; end else begin key_rst <= key; //第一个时钟上升沿触发之后key的值赋给key_rst,同时key_rst的值赋给key_rst_pre key_rst_pre <= key_rst; //非阻塞赋值。相当于经过两个时钟触发，key_rst存储的是当前时刻key的值，key_rst_pre存储的是前一个时钟的key的值 end end //!key_edge一直用于记录key有没有变化 assign key_edge = key_rst_pre & (~key_rst);//脉冲边沿检测。当key检测到下降沿时，key_edge产生一个时钟周期的高电平 //!也就是说，如果前一时刻的值和此时的值是相反的，那就说明按钮变化了 reg [17:0] cnt; //产生延时所用的计数器，系统时钟12MHz，要延时20ms左右时间，至少需要18位计数器 //产生20ms延时，当检测到key_edge有效是计数器清零开始计数 always @(posedge clk or negedge rst) begin if(rst) //!如果复位了，就全部置为0 cnt <= 18'h0; else if(key_edge) //todo 如果是key_edge此时为1，说明按键状态变化了，开始计时，cnt初始化为0， cnt <= 18'h0; else cnt <= cnt + 1'h1; //! 说明前一时刻和当前的key的值没发生变化，那就计时到20ms end reg [N-1:0] key_sec_pre; //延时后检测电平寄存器变量 reg [N-1:0] key_sec; //延时后检测key，如果按键状态变低产生一个时钟的高脉冲。如果按键状态是高的话说明按键无效 always @(posedge clk or negedge rst) begin if (rst) key_sec <= {N{1'b1}}; else if (cnt==18'h3ffff) //! 说明保持状态20ms了，那么此时的key就是正确的按键状态 key_sec <= key; end always @(posedge clk or negedge rst) begin if (rst) key_sec_pre <= {N{1'b1}}; else key_sec_pre <= key_sec; end assign key_pulse = key_sec_pre & (~key_sec); //在产生一个时钟的高脉冲后，传入parallel_serial的clk中，计数，往后读取并行的输入数据 parallel_serial u1( .clk(key_pulse), .reset(rst), .en(en), .data_i(data_i), .data_o(data_o),.dout(dout)/*,.clk_real()*/ ); //!这个模块是使用产生的脉冲模拟时钟 endmodule 并转串模块 `timescale 1ns / 1ps module parallel_serial( clk, reset, en, data_i, data_o,dout ); input clk, reset,en; input [7:0] data_i; output data_o,dout; //input clk_real; reg [7:0] data_buf; localparam N = 3; //!对50Mhz的时钟进行分频(50MHZ/2^3) //!localparam和parameter的区别是： //!localparam是一种常量，它的值不能被修改，也不能被defparam语句或模块实例化时的参数赋值来覆盖。 //!localparam可以用于定义模块内部的常量，比如电路的配置或逻辑功能， //!它可以保护常量的值不被意外或错误地改变。 //!parameter也是一种常量，但它的值可以被修改，可以被defparam语句或模块实例化时的参数赋值来覆盖。 //!parameter可以用于定义模块外部的常量，比如电路的参数或延迟时间，它可以实现模块的参数化或自定义。 reg [N-1:0] regN; //?根据regN的值决定取哪一位，利用溢出实现8个时钟周期一循环 always@(posedge clk, posedge reset) begin if(reset) //FPGA板上配有 5 个按键，当按键按下时，表示 FPGA 的相应输入脚为高电平。所以平时的状态为低电平，即按键是未按下的 “弹起” 状态。 regN <= 0; else regN <= regN + 1;//!在第一次按下按钮的时候，regN会变成1，所以下面的case一开始就是从3'b1开始的 end always@(posedge clk or negedge reset) if(reset) data_buf <= 8'b0; else if(en) /*当en=0时，regN只能计数，不能执行以下传输代码，即不能改变data_buf的值了,不能再往seq_det_moore中传入下一个data_o了， 但是seq_det_moore还是会随着clk的进行，而继续检索1101序列，此时data_o的值是之前传入的值，不变。 只有在en=1后的下一次posedge clk时，才可以继续传输值*/ begin case(regN[N-1:N-3]) //!根据regN后三位轮流让data_i中的每一位成为dat_buf最高位 3'b0: data_buf <= data_i[7:0]; 3'b1: data_buf <= {data_i[6:0],data_i[7]}; //!{} 的操作顺序是从左到右，也就是说，data_i[6:0] 的值会被放在 data_buf 的低位， //!data_i[7] 的值会被放在 data_buf 的高位。 /* 在Verilog中，data_i[6:0]表示的是data_i的第0位到第6位。 这个位切片操作保持了原始的位顺序，也就是说，data_i[6:0]的第0位是data_i的第0位， 第6位是data_i的第6位。 当我们在{data_i[6:0],data_i[7]}这个表达式中使用连接操作符{}时， data_i[6:0]的位顺序不会改变。也就是说，data_i[6:0]的第0位会被放在data_buf的低位，第6位会被放在更高的位。 例如，如果data_i的值为8'babcdefgh（其中a是最高位，h是最低位）， 那么data_i[6:0]的值就是7'bcdefgh。在{data_i[6:0],data_i[7]}表达式中， data_i[7]（也就是a）会被放在最高位， data_i[6:0]（也就是bcdefgh）会被放在低位，所以data_buf的值就会是8'abcdefgh。 !实际上应该从左往右升高 !也就是说 !{data_i[5:0],data_i[7:6]} 是：data_i[5],4,3,,2,1,0,7,6 !这样data_buf的高位就是data_i[6] */ 3'd2: data_buf <= {data_i[5:0],data_i[7:6]}; 3'd3: data_buf <= {data_i[4:0],data_i[7:5]}; 3'd4: data_buf <= {data_i[3:0],data_i[7:4]}; 3'd5: data_buf <= {data_i[2:0],data_i[7:3]}; 3'd6: data_buf <= {data_i[1:0],data_i[7:2]}; 3'd7: data_buf <= {data_i[0],data_i[7:1]}; default: data_buf <= data_i[7:0]; endcase end assign data_o = data_buf[7]; seq_det_moore u1( .clk(clk), .reset(reset), .din(data_o),//每按一次模拟 clk 的按键便传入一个开关的值 .dout(dout) ); endmodule 检测模块 `timescale 1ns / 1ps module seq_det_moore( input clk, input reset, input din, output reg dout ); //状态声明 localparam [2:0] s0 = 3'b000, //!给状态编号 s1 = 3'b001, s2 = 3'b010, s3 = 3'b011, s4 = 3'b100; /* !s_0 = 3'b000; 第零状态为0 !S_1 = 3'b001; 第一个状态是只有一个1 !S_11 = 3'b010; 第二个状态是11 !S_110 = 3'b011; 第三个状态是110 !S_1101 = 3'b100; 第四个状态是1101 */ reg [2:0] current_state,next_state; //!当前状态和下一个状态 always @(posedge clk, posedge reset) begin if(reset) //FPGA板上配有 5 个按键，当按键按下时，表示 FPGA 的相应输入脚为高电平。所以平时的状态为低电平，即按键是未按下的 "弹起" 状态。 current_state <= s0; else current_state <= next_state; end always @ * begin case(current_state) s0: if(din == 1'b1) next_state = s1; else next_state = s0; s1: if(din == 1'b1) next_state = s2; else next_state = s0; s2: if(din == 1'b0) next_state = s3; else next_state = s2; s3: if(din == 1'b1) next_state = s4; else next_state = s0; s4: if(din == 1'b1) next_state = s2; //如果next_state设为s1,是不重叠检测，设为s2是可重叠的 else next_state = s0; default: next_state = s0; endcase end always @* begin if(next_state == s4) dout = 1; else dout = 0; end endmodule 给出引脚绑定： set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[7]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[6]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[5]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[4]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[3]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[2]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[1]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {data_i[0]}] set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {data_i[7]}] set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports {data_i[6]}] set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports {data_i[5]}] set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports {data_i[4]}] set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {data_i[3]}] set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {data_i[2]}] set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {data_i[1]}] set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {data_i[0]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports data_o] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports dout] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports en] set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports en] set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports data_o] set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports dout] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {key[0]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {key_pulse[0]}] set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports rst] set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports rst] set_property PACKAGE_PIN T17 [get_ports {key[0]}] set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports {key_pulse[0]}] 并转串仿真 `timescale 1ns / 1ps module parallel_serial_tb; reg clk,reset,en; wire data_o; wire dout; reg [7:0] data_i; // Note: CLK must be defined as a reg when using this method parameter PERIOD = 10; always begin #(PERIOD/2) clk = ~clk; end initial begin clk = 0; reset = 1'b1; @(posedge clk) reset = 1'b0; en=1'b1; data_i = 8'b11011101; end parallel_serial u1( .clk(clk), .reset(reset), .en(en), .data_i(data_i), .data_o(data_o) , .dout(dout) ); endmodule |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 一开始只实现了不重叠检测，当设置输入序列为11011011时只会检测出一个1011，后面将状态转换的状态四在输入1之后的状态设置为状态2即实现了重叠检测。上板之后发现结果与预期不符，第一个输入信号并没有显示出来，后面发现，是因为我的regN在第一次按下按钮时就会变成1，因此0位输入没有被输入进去，不过由于输入实现了循环，所以最终还是会检测出来。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 电路图： 当前输入为1时，一个灯亮，当前检测出1101，两个灯亮，如果当前输入为0，那么不亮。 - 小组分工情况说明 - 曹泽阳负责模块设计和代码编写，潘兴烨和张斯宇负责调试分析与报告书写。 |  |  |  |  |  |  |